德阳市生态环境局

德环审批〔2024〕38号

德阳市生态环境局

关于四川省金路树脂有限公司电石渣资源化综合利用项目（一期）《环境影响报告表》的

批复

四川省金路树脂有限公司：

你公司报送的《电石渣资源化综合利用项目（一期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于罗江区金龙路2号。主要建设内容为：为消纳企业现有聚氯乙烯生产线产生的电石渣，实现电石渣及电石渣浆清液的综合利用，企业拟分两期建设合计40万t/a利用电石渣制氢氧化钙生产线，其中一期电石渣处理能力10万吨/年，二期电石渣处理30万吨/年。本次评价范围为一期工程，二期工程需另行环评。本项目在现有厂区空地内建设，不新增占地。建设两条10万t/a电石渣综合利用生产线，副产氢氧化钙14万t/a；建设1套年处理电石渣浆清液4.8万m3的处理系统，副产竹纤维4万t/a。项目总投资12500万元，环保投资4000万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，符合现行国家产业政策。德阳市罗江区自然资源局出具了《关于<四川省金路树脂有限公司关于恳请确认电石渣资源化综合利用项目一期土地使用规划的函>的复函》，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求。

根据报告表的评价结论和专家对报告表的审查意见，建设单位在落实报告表中提出的各项环保措施和环境风险防范措施后，项目建设对环境的影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意该项目在拟选地址按照报告表规定项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施和本批复要求进行建设。

二、项目建设和营运应重点做好以下工作：

（一）必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地 布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。

（二）严格按报告表要求，落实废水收集和处理措施。生产废水、地面冲洗废水、软水制备浓水、锅炉排污水及初期雨水经新建污水处理系统（处理规模40m3/h，采用“调节+气浮+水解酸化+两级IC+A/O+深度芬顿氧化”处理工艺）处理后全部循环使用，不得外排。按报告表要求落实和强化地下水污染防治措施，防止地下水污染。

（三）严格按报告表要求，落实各项废气处理设施建设，确保达标排放。下料粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后经15米排气筒达标排放；混合消化工序粉尘经管道收集至“布袋除尘+水幕除尘”装置处理后经15米排气筒达标排放；磨粉、除杂粉尘经管道收集至布袋除尘器处理后经15米排气筒达标排放；包装工序粉尘密闭抽风收集至布袋除尘器处理后15米排气筒达标排放；切片粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后经15米排气筒达标排放；竹片浸泡废气经冷凝处理后与废水处理系统废气经管道抽风收集至沼气锅炉燃烧处理；沼气锅炉采用低氮燃烧，废气经脱硫塔处理后再经沼气锅炉燃烧排放。加强污染防治设施运行维护管理，确保各项废气污染物达标排放。

（四）落实各项噪声治理措施，选用低噪设备，合理布置设备位置，设置减震、隔声吸声等措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。危险废物必须送有危废资质单位处置。

（五）严格按照报告表的要求，落实各项环境风险措施，确保环境安全。加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。

（六）落实控制和减少无组织排放措施，确保无组织排放达标。以1#氢氧化钙生产厂房、2#氢氧化钙生产厂房、原料备料厂房为边界划定50m范围的卫生防护距离。目前卫生防护距离内无环境敏感点，今后在卫生防护距离内不得规划新建住宅、医院、学校等与本项目不相容的项目。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目日常环境保护监督检查工作由德阳市罗江生态环境保护综合行政执法大队负责，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督管理。

德阳市生态环境局

2024年2月1日

德阳市生态环境局办公室 2024年2月1日印