德阳市生态环境局

德环审批〔2024〕39号

德阳市生态环境局

关于四川蜀旺辰昇新材料有限责任公司西部（德阳）光电材料产业园玻璃项目一期（A区、B区）《环境影响报告表》的批复

四川蜀旺辰昇新材料有限责任公司：

你公司报送的《西部（德阳）光电材料产业园玻璃项目一期（A区、B区）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于四川罗江经济开发区金山工业园。主要建设内容为：项目总用地面积为122964.7615m2（折合约184亩，本次为A区总用地面积为积52496.0025m2，B区总用地面积70468.759m2）。项目总体规划建设4炉2条生产线（其中A区2个窑炉1条后加工生产线，B区2个窑炉1条后加工生产线），建成后年500万片（A、B区各250万片）高新标光电显示材料。本次仅对项目一期4炉2条生产线的500万片产能进行评价，二期项目另行开展评价工作。项目总投资740000万元，环保投资917万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，符合现行国家产业政策。根据建设用地规划许可证和地块不动产权证，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求。

根据报告表的评价结论和专家对报告表的审查意见，建设单位在落实报告表中提出的各项环保措施和环境风险防范措施后，项目建设对环境的影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意该项目在拟选地址按照报告表规定项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施和本批复要求进行建设。

二、项目建设和营运应重点做好以下工作：

（一）必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地 布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。

（二）严格按报告表要求，落实废水收集和处理措施。研磨系统废水及载板清洗系统废水由生产废水处理设施（处理能力为50t/h，处理工艺为：混凝+沉淀+过滤工艺）处理，废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，由金山工业园区污水处理厂处理达标排放。锅炉清洗废水由厂家转运处置，碱液喷淋废水循环使用，软水、纯水制备过程中排放的浓水、锅炉系统排污水、循环系统排污水等废水排入园区污水管网，由金山工业园区污水处理厂处理达标排放。生活废水经预处理后排入园区污水管网，由金山工业园区污水处理厂处理达标排放。按报告表要求落实和强化地下水污染防治措施，防止地下水污染。

（三）严格按报告表要求，落实各项废气处理设施建设，确保达标排放。1#车间（1#、2#熔窑）工艺粉尘、碎玻璃系统粉尘由集气装置+脉冲滤筒除尘器处置后由38m排气筒达标排放；2#车间（3#、4#熔窑）工艺粉尘、碎玻璃系统粉尘由集气装置+脉冲滤筒除尘器处置后由38m排气筒达标；1#、2#、3#、4#玻璃窑炉废气经电助熔、全氧燃烧技术+高温布袋除尘器+SCR脱硝（3层）+碱液喷淋（NaOH）装置处理由38m排气筒达标排放；锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经由15m排气筒达标排放；加强氨水储罐无泄漏管理，定期检查并做好台账；食堂设油烟净化装置；备用柴油发电机烟气经自带消烟除尘器处理后由管道引至车间楼顶排放。加强污染防治设施运行维护管理，确保各项废气污染物达标排放。

（四）落实各项噪声治理措施，选用低噪设备，合理布置设备位置，设置减震、隔声吸声等措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。危险废物必须送有危废资质单位处置。

（五）严格按照报告表的要求，落实各项环境风险措施，确保环境安全。加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。

（六）落实控制和减少无组织排放措施，确保无组织排放达标。以1#、2#车间、氨水储罐为边界划定50m范围的卫生防护距离。目前卫生防护距离内无环境敏感点，今后在卫生防护距离内不得规划新建住宅、医院、学校等与本项目不相容的项目。

（七）本项目报告表预测污染物排放量：废水经污水处理厂处理排入外环境：COD:20.16t/a；NH3-N：1.01t/a。大气污染物：SO2：8.7t/a；NOX ：11.6 t/a。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目日常环境保护监督检查工作由德阳市罗江生态环境保护综合行政执法大队负责，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督管理。

德阳市生态环境局

2024年2月4日

德阳市生态环境局办公室 2024年2月4日印