德阳市生态环境局

德环审批〔2024〕40号

德阳市生态环境局

关于德阳金和常兴商品砼有限公司新建商品混凝土搅拌站项目（一期）（重新报批）《环境影响报告表》的批复

德阳金和常兴商品砼有限公司：

你公司报送的《新建商品混凝土搅拌站项目（一期）（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于罗江区万安镇斑竹村2组。主要建设内容为：占地39597.37平方米，建设拌合区、堆料区、收料区和办公区，建设240型混凝土生产线2条、120型预拌砂浆生产线1条，购置安装生产所需的各项工艺设备及其配套设施，项目建成后年产各类型强度混凝土80万m3和湿拌砂浆30万m3。项目总投资9500万元，环保投资104.5万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类，符合现行国家产业政策。根据建设用地规划许可证和地块不动产权证，用地性质为工业用地，符合城乡规划和土地利用规划要求。

根据报告表的评价结论和专家对报告表的审查意见，建设单位在落实报告表中提出的各项环保措施和环境风险防范措施后，项目建设对环境的影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意该项目在拟选地址按照报告表规定项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施和本批复要求进行建设。

二、项目建设和营运应重点做好以下工作：

- （一）必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地 布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。

- （二）严格按报告表要求，落实废水收集和处理措施。清洗废水等生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。初期雨水收集经沉淀后回用于生产。生活污水在园区污水管网未接通前经二级生化处理设施处理后回用，待园区管网接通后进入预处理后排入园区污水管网。按报告表要求落实和强化地下水污染防治措施，防止地下水污染。

（三）严格按报告表要求，落实各项废气处理设施建设，确保达标排放。在确保安全的条件下，筒仓设置于封闭的搅拌楼中，进仓粉尘采取在每个筒仓排气孔处安装仓顶除尘器，项目粉尘经除尘器处置后由喷雾除尘设施处理达标排放；筒仓放空口安装自动衔接输料口，设置封闭式料库，堆场顶部设置自动喷淋设施，骨料砂石输送采取全封闭廊道结构，搅拌站设置全密闭厂房，投料、搅拌混合工序粉尘经搅拌机设置的布袋除尘器处理再经厂房内的喷雾除尘设施处理达标排放。对运输道路进行洒水降尘并定期清扫，厂区道路硬化，加强运输管理，严禁超速超载，严禁沿途抛洒，出厂前清洗轮胎，遮盖物料表面，减轻对沿线敏感点的不利影响。食堂设油烟净化装置，加强污染防治设施运行维护管理，确保各项废气污染物达标排放。

（四）落实各项噪声治理措施，选用低噪设备，合理布置设备位置，设置减震、隔声吸声等措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。危险废物必须送有资质单位处置。

（五）严格按照报告表的要求，落实各项环境风险措施，确保环境安全。加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。

（六）落实控制和减少无组织排放措施，确保无组织排放达标。以生产车间为边界划定50m范围的卫生防护距离。目前卫生防护距离内无环境敏感点，今后在卫生防护距离内不得规划新建住宅、医院、学校等与本项目不相容的项目。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目日常环境保护监督检查工作由德阳市罗江生态环境保护综合行政执法大队负责，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督管理。

德阳市生态环境局

2024年2月4日

德阳市生态环境局办公室 2024年2月4日印